Statybos techninio reglamento

STR 2.02.09:2005

MAŽIAUSI LEISTINI SANITARINIAI ATSTUMAI (M) TARP STATINIŲ ATSIŽVELGIANT Į JŲ PASKIRTĮ

| Statinio pavadinimas ir jo santrumpa | NŪP | AS | Š | T | M | NKR | VNV | ## ASKR | ### PSKR | ŠŠ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Namas – N | n | n | n | 10 | 15 | 10 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| Namų ūkio pastatas – NŪP | - | n | n | n | 1,5 | n | n | n | n | 5 |
| Automobilių saugykla – AS | n | - | n | n | 1,5 | n | n | n | n | 10 |
| Šiltnamis – Š | n | n | - | n | 1,5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 |
| Tvartas – T | n | n | n | - | n | n | n | 5 | 3 | 15 |
| Mėšlidė, kompostavimo aikštelė – M | 1,5 | 1,5 | 1,5 | n | - | n | n | 5 | 3 | 20 |
| Nuotekų kaupimo rezervuaras, lauko tualetas – NKR | n | n | 3 | n | n | - | n | n | n | 15 |
| Vietinė nuotekų valykla – VNV | n | n | 3 | n | n | n | - | 5 | 3 | 15 |
| Antžeminis skysto kuro rezervuaras – ASKR | n | n | 5 | 5 | 5 | n | 5 | - | n | 15 |
| Požeminis skysto kuro rezervuaras – PSKR | n | n | 3 | 3 | 3 | n | 3 | n | - | 15 |
| Šachtinis šulinys – ŠŠ | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |

Pastabos:

1. n - nenormuojama.

2. Jei šioje lentelėje pateikti leistini mažiausi sanitariniai atstumai yra mažesni už mažiausius leistinus priešgaisrinius atstumus (kai jie normuojami), turi būti taikomi Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose [6.6.3] nustatyti priešgaisriniai atstumai.

3. Vandentiekio įvadas į Namą turi būti tiesiamas ne arčiau kaip 5 m nuo tvarto, mėšlidės, kompostavimo aikštelės, nuotekų kaupimo rezervuaro, lauko tualeto, 7 m - nuo vietinės nuotekų valyklos.

4. Nuotekų tinklai turi būti tiesiami ne arčiau kaip 10 m nuo šachtinio šulinio.

5. Kai vietinė nuotekų valykla ir nuotekų kaupimo rezervuaras, lauko tualetas yra vienbučio (vieno buto) gyvenamojo pastato priklausiniai, atstumas nuo vienbučio (vieno buto) gyvenamojo pastato iki vietinės nuotekų valyklos, nuotekų kaupimo rezervuaro ar lauko tualeto nenormuojamas, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.

_____________